6. ELEKTŘINA Z CITRÓNU

Má-li obvodem procházet trvalý elektrický proud, potřebujeme zdroj elektrického napětí. Zhotovíte si zde několik jednoduchých galvanických článků a prozkoumáme jejich vlastnosti.

Základní potřeby:

- elektrody z různých kovů – měď, železo, hliník, zinek, olovo

- krystalizační misky, kádinky

- citrón, ocet, roztok kuchyňské soli, jablko

- voltmetr, vodiče, nůž

| Provedení pokusu: Galvanický článek se skládá ze dvou různých elektrod a elektrolytu. Jako elektrody použijeme odřezky kovů (měděný či hliníkový drát, hřebík, pozinkovaný plech ...), elektrolytem budou různé roztoky. Elektrody můžete zapíchnout i do ovocných plodů a vyrobit třeba "citronový" nebo "jablečný" článek. |  |
| --- | --- |

Voltmetrem připojeným k elektrodám budete zjišťovat velikost napětí různých článků v závislosti na druhu elektrod, jejich rozměru, druhu elektrolytu a jeho koncentraci. Naměřené hodnoty při různých kombinacích elektrod a elektrolytů zapište do tabulky:

| 1. elektroda + | 2. elektroda - | elektrolyt | napětí (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| měď | hliník | ocet | 0,35 |
| měď | železo | citrón |  |
| železo | hliník | ocet |  |
| olovo | zinek | sůl |  |
| měď | zinek | jablko |  |

Další otázky pro VG (neplatí pro ZŠ a NG):

- Co je to elektrolýza?

- Napište rovnicemi děje na elektrodách při elektrolýze chloridu sodného.

6. ELEKTŘINA Z CITRÓNU - ŘEŠENÍ

Má-li obvodem procházet trvalý elektrický proud, potřebujeme zdroj elektrického napětí. Zhotovíte si zde několik jednoduchých galvanických článků a prozkoumáme jejich vlastnosti.

Základní potřeby:

- elektrody z různých kovů – měď, železo, hliník, zinek, olovo

- krystalizační misky, kádinky

- citrón, ocet, roztok kuchyňské soli, jablko

- voltmetr, vodiče, nůž

| Provedení pokusu: Galvanický článek se skládá ze dvou různých elektrod a elektrolytu. Jako elektrody použijeme odřezky kovů (měděný či hliníkový drát, hřebík, pozinkovaný plech ...), elektrolytem budou různé roztoky. Elektrody můžete zapíchnout i do ovocných plodů a vyrobit třeba "citronový" nebo "jablečný" článek. |  |
| --- | --- |

Voltmetrem připojeným k elektrodám budete zjišťovat velikost napětí různých článků v závislosti na druhu elektrod, jejich rozměru, druhu elektrolytu a jeho koncentraci. Naměřené hodnoty při různých kombinacích elektrod a elektrolytů zapište do tabulky:

| 1. elektroda + | 2. elektroda - | elektrolyt | napětí (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| měď | hliník | ocet | 0,35 |
| měď | železo | citrón |  |
| železo | hliník | ocet |  |
| olovo | zinek | sůl |  |
| měď | zinek | jablko |  |

Další otázky pro VG (neplatí pro ZŠ a NG):

- Co je to elektrolýza?

- Napište rovnicemi děje na elektrodách při elektrolýze chloridu sodného.

Hodnocení: Za provedení pokusu 1 bod + 4 body za vyplnění tabulky = celkem 5 bodů.

VG: 1. Je to rozklad látek elektrickým proudem – 1 bod.

2. K (R): 2 Na+ + 2e  2 Na0

A (O): 2 Cl- - 2e  Cl20   za každou reakci 2 body, celkem 4 body, VG celkem 10 bodů.