Laboratorní práce č….

Kalorimetrické měření – teoretický list

Teplo je rovno energii, kterou těleso příjme od tělesa teplejšího, nebo odevzdá tělesu chladnějšímu při tepelné výměně.

Teplo je fyzikální veličina, značí se Q a základní jednotka je joule.

Teplo závisí na hmotnosti tělesa m, na druhu látky a na rozdílu počáteční a konečné teploty Δt.

Jestliže přijmou dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti a teplotě stejné množství tepla, změní se jejich teplota různě. Závislost na druhu látky vyjadřuje měrná tepelná kapacita c. Udává množství tepla, které musí přijmout 1 kg látky, aby změnila teplotu o 1°C.

Měrné tepelné kapacity jednotlivých látek byly zjištěny experimentálně a jsou uvedeny v Tabulkách pro ZŠ.

Měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg °C.

K pokusnému určení tepla přijatého nebo odevzdaného se používá směšovací kalorimetr. Je to nádoba složená z dvou tenkostěnných válcových nádob z plechu nebo hliníku, které jsou od sebe odděleny izolační vrstvou vzduchu. Ve víku kalorimetru jsou otvory na míchadlo a na teploměr. Kalorimetr nahrazuje izolovanou tepelnou soustavu, i když ne úplně dokonale. Při experimentech musíme zanedbat ztráty vzniklé zahřátím kalorimetru. S mnohem přesnějším měřením se setkáme až na střední škole.

Postup:

- V odměrném válci odměřte 200 ml studené vody, nalijte ji do kalorimetru a změřte její teplotu.

- V odměrném válci odměřte 300 ml vody, nalijte do rychlovarné konvice a přiveďte k varu.

- Vroucí vodu nalijte všechnu do kalorimetru  a co nejrychleji ho uzavřete.

- Občasným mícháním urychlete tepelnou výměnu.

- Pozorujte probíhající změnu teploty (teplota se ustálí po poměrně dlouhé době).

- Odhadněte konečnou teplotu a zapište ji do pracovního listu.

- Proveďte teoretický výpočet konečné teploty dle kalorimetrické rovnice.

- Porovnejte konečnou teplotu, kterou jste vypočítali, s prakticky naměřenou a zkuste vysvětlit, kde mohly vzniknout tepelné ztráty.

Vzorce, které by se mohly hodit:

Q = m . c .(t – t0)

m1 . c1 .(t – t01) = m2 . c2 .(t02 - t)

m1, m2  …………… hmotnosti látek, mezi kterými probíhá tepelná výměna

c1, c2    ……………. měrné tepelné kapacity

t01, t02  ……………. počáteční teploty

t          …………….  konečná teplota