Laboratorní práce č…

Kovy 2 – Zjišťování elektrické vodivosti a dalších fyzikálních vlastností látek – Teoretický list

Elektrická vodivost je schopnost látek vést elektrický proud. Způsobuje ji přítomnost elektricky nabitých částic v pevné látce nebo roztoku. V pevných látkách vedou el.  proud volné elektrony a v kapalinách ionty.

Úkoly:

- Sestav jednoduchý elektrický obvod a využij ho k určení vodivosti látek, které máš připravené na stole. Při zkoušení elektrické vodivosti pevných látek je vkládej přímo mezi krokosvorky. Při experimentování s kapalinami si do krokosvorek připni elektrody (kovové tyčinky, které máte připravené na nosítkách) a ty ponořuj do kapaliny.

- Na základě svých pozorování doplň tabulku a z vodičů vyber kovy. Zvolená políčka v tabulce označ křížkem. Solný roztok si připrav rozpuštěním jedné lžičky soli ve 100 cm3 vody.

Schéma elektrického obvodu:

Na co je třeba dát pozor:

- Před sestavením el. obvodu zkontroluj, popř. dotáhni, vodiče u kontaktů (banánků).

- Vodičů se dotýkej pouze za izolované části.

- Sestav el. obvod  a do zdroje zapoj až po kontrole učitelem.

Pokyny k provedení práce:

- Při pokusu přilož vždy elektrody na těleso alespoň několik centimetrů od sebe. Elektrody se nesmějí dotýkat.

- Pokus s vodou a solným roztokem proveď až úplně nakonec. Při pokusu elektrody ponoř do kapaliny. Opět se nesmějí dotýkat. Po provedení pokusu je vždy pečlivě utři do sucha.

Poznámky k otázkám:

- Při zjišťování vlastností kovů si všímej např. barvy, hmotnosti, vzhledu, povrchu, …

- Ze zjištěných vlastností se dají vyvodit i vlastnosti další, např. hustota, tepelná vodivost a další.

Co budeme hodnotit:

- Vyplnění pracovní ho listu

- Schopnost spolupráce ve skupině

- Dodržení pracovního postupu při zapojování